CORPARACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

CODELCO - CHILE

INGENIERIA COMPLEMENTARIA MANTENIBILIDAD Y CONFIABILIDAD SEGUN NCC30

PROYECTO: CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESCORIA DE CONVERTIDORES TENIENTE

Estructura de Descomposición de Equipos (EDE)

Etapa Ingeniería de Detalles, Construcción y Puesta en Marcha

N13CC14-03220-INFMC-000013

REVISION 0

GERENCIA DE PROYECTOS

EL TENIENTE

2019

| CODELCO DIVISIÓN EL TENIENTE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Fecha | Aprobado por: | Cargo | Firma |  |
| B | Oct. - 19 | Tomás Verdejo | Jefe Ing. Proyecto PTE |  |  |
| 0 | Oct. - 19 | Tomás Verdejo | Jefe Ing. Proyecto PTE |  |  |
| SMEC (GLOBAL MAINTENANCE CONSULTING CHILE) |  |  |  |  |  |
| Rev. | Fecha | Desarrollo por: | Cargo | Validado por: | Cargo |
| A | Sep.- 19 | Equipo SMEC |  | O. Jünümann | Líder Proyecto |
| Observaciones: |  |  |  |  |  |

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIoN.	4

2.	OBJETIVO.	4

3.	alcance.	5

3.1	Límites de Baterías	5

3.2	Documentación utilizada para el desarrollo de la Estructura de descomposición de equipos.	7

4.	Hitos principales del proyecto.	9

4.1	Hitos principales.	9

5.	términos y definiciones.	9

6.	leyes, normas y estandadres.	11

6.1	Normativa corporativa CODELCO.	11

6.2	Códigos y Estándares Internacionales:	12

6.3	Normativa Chilena:	14

7.	antecedentes y consideraciones.	15

7.1	Consideraciones.	16

7.2	Minutas de acuerdos entre el Representante de M&C del Proyecto, el Representante de Mantenimiento del Cliente y el Consultor.	16

7.3	Listado de documentos de Información específica generada.	16

8.	METODOLOGÍA.	16

8.1	Tipo de desarrollo.	18

8.2	Listado de Equipos Principales.	33

9.	conclusiones y recomendaciones	39

10.	anexos.	39

10.1	ANEXO 1: “N13CC14-03220-PDTMC-000011 Planilla de Trabajo EDE Planta Tratamiento de Escoria”.	39

10.2	ANEXO 2: “N13CC14-03220-PDTMC-000042 Planilla de Trabajo informe de carga U.T. PTE”.	39

# INTRODUCCIoN.

Los Requerimientos de Mantenibilidad y Confiabilidad (M&C) definirán e identificarán aquellos criterios y aspectos de M&C que deberán ser incorporados en el diseño del Proyecto “Construcción Planta Tratamiento Escorias de Convertidores Teniente”, con el objeto de optimizar el mantenimiento futuro de la instalaciones, resguardar la seguridad de las personas, cuidar el medio ambiente y minimizar posibles errores u omisiones que afecten posteriormente a la Mantenibilidad, Confiabilidad y Disponibilidad de éstas.

El Análisis de Requerimientos de M&C tiene incidencia en aspectos tales como:

- Diseño de los equipos e instalaciones.

- Definición de los planes de mantenimiento.

- Especificaciones de equipos.

- Selección y adquisición de equipos.

En esta etapa de Ingeniería de Detalles, Construcción y Puesta en Marcha, se realizará la revisión final y los ajustes a los Requerimientos de M&C, en relación a las metas y a los criterios aplicables al diseño, tomando en cuenta las necesidades del Cliente, los lineamientos entregados por el Proyecto y la información técnica relacionada con los equipos y sistemas considerados en el diseño, incorporando la experiencia y conocimiento de los integrantes del equipo que tendrá la responsabilidad de llevar a cabo el Análisis de M&C.

# OBJETIVO.

Descomponer los equipos principales del Proyecto en sus componentes de menor nivel y, a partir de esto, desarrollar la Estructura de Ubicaciones Técnicas (UT) para los equipos del proyecto “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE ESCORIA DE CONVERTIDORES TENIENTE”, alineadas a la normativa de Codelco para SAP-PM, y en su etapa posterior, ésta sea cargada en dicho sistema con el propósito de asociarle, en los niveles que corresponda, las tareas de mantenimiento que deberán ser realizadas a los equipos. Esto permitirá conocer e identificar los costos, antecedentes y jerarquización asociados al mantenimiento de los equipos y así poder realizar gestión respecto a:

- Análisis de las fallas que afectan a los equipos.

- Costos e historial de mantenimiento, que facilite la futura gestión de los activos.

- Conocer e identificar los subsistemas y componentes de los equipos principales y críticos.

# alcance.

La Estructura de Descomposición de Equipos (EDE) debe considerar los siguientes aspectos:

- La EDE debe estar enfocada en los equipos principales del Proyecto, sus sistemas y componentes, conforme a lo acordado con el Representante de Mantenimiento del Cliente.

- La EDE debe proveer un mecanismo para registrar y analizar en forma estructurada la información relacionada con los equipos del Proyecto.

- La EDE debe apoyar en el desarrollo de los entregables de M&C, la asignación de los recursos, la estimación de los costos, los aspectos técnicos de las tareas de Mantenibilidad y Confiabilidad del Proyecto, y la planificación del mantenimiento.

- La EDE debe permitir asignar los repuestos necesarios para el mantenimiento de los equipos considerados por el Proyecto, en los niveles correspondientes de la estructura.

- El nivel de desarrollo de la EDE debe facilitar la asignación de los entregables de M&C del Proyecto, tales como Análisis de RCM, Análisis de las Tareas de Mantenimiento, y otros, en los niveles correspondientes.

- La EDE debe ser diseñada considerando que ésta será la base para la creación de la Estructura de Ubicaciones Técnicas (UT) del Proyecto, que posteriormente deberá ser cargada en SAP PM, para ser utilizada en la gestión del mantenimiento de los activos.

## Límites de Baterías

La nueva planta de Tratamiento de Escoria de Convertidores Teniente procesará la Escoria fundida proveniente de los convertidores para recuperar el cobre remanente. La planta está ubicada en las cercanías de la fundición, perteneciendo jerárquicamente a dicha Gerencia y está compuesta por las siguientes áreas productivas: Chancado y Acopio, Molienda, Flotación y Manejo de Concentrado y Relaves.

Figura 1: Límites de Batería del Proyecto.

- Los límites de batería del proceso productivo son los que se indican a continuación:

- Agua arriba: Plataforma de Descarga Camiones de Escoria.

- Aguas abajo: Romana de Pesaje de Camiones de Concentrado.

- El límite de batería del Suministro Eléctrico, aguas arriba, es la Subestación “El Cobre”.

- Los límites de batería del Suministro de Agua son los siguientes:

- Agua arriba: Conducción de Agua Fresca, Acueducto proveniente de Piscina Agua Fresca MU13 (no perteneciente a PTE).

- Aguas abajo: Relaveducto al término del proceso, hacia Canaleta Relaves Colón.

## Documentación utilizada para el desarrollo de la Estructura de descomposición de equipos.

Para el desarrollo de la EDE fueron consultados PNID, Planos, Layout del proceso, manuales de proveedores, entre otros. Además, estos fueron complementados visitas técnicas a terreno e información técnica de Global Maintenance Consulting (Base de datos de proyectos similares, metodologías, entre otros. Ver Archivo 1: listado de documentos utilizados:

| Nro. Plano | Revisión | Descripción |
| --- | --- | --- |
| GPRO-PLA-215660 | 0 | Instrumentación simbología y estándar |
| GPRO-PLA-215662 | B | Sistema y subsistemas |
| GPRO-PLA-215663 | B | Sistema y subsistemas |
| GPRO-PLA-215664 | B | Sistema y subsistemas |
| GPRO-PLA-215695 | 0 | Almacenamiento y distribución agua fresca |
| GPRO-PLA-215696 | B | Red extinción incendios |
| GPRO-PLA-215697 | 0 | Almacenamiento y distribución agua tratada |
| GPRO-PLA-215698 | 1 | Almacenamiento y distribución agua de proceso |
| GPRO-PLA-215700 | 0 | Planta de reactivos |
| GPRO-PLA-215702 | 0 | Compresores y acumulador aire de planta |
| GPRO-PLA-215703 | 0 | Distribución aire de planta |
| GPRO-PLA-215704 | 0 | Distribución aire de instrumentación |
| GPRO-PLA-215706 | 0 | Distribución aire de soplado |
| GPRO-PLA-215708 | 0 | Diagrama de flujos general |
| GPRO-PLA-215709 | 1 | Almacenamiento y distribución agua de sello |
| GPRO-PLA-215711 | 1 | Transporte, manejo, chancado y acopio de escoria |
| GPRO-PLA-215714 | 1 | Diagrama de cañerías alimentación molino SAG |
| GPRO-PLA-215715 | 0 | Diagrama de cañerías molino SAG |
| GPRO-PLA-215716 | 0 | Diagrama de cañerías circuito de pebbles |
| GPRO-PLA-215719 | 0 | Diagrama de cañerías molino de bolas |
| GPRO-PLA-215720 | 1 | Cajón y bombas alimentación batería hidrociclones |
| GPRO-PLA-215723 | 2 | Diagrama de cañerías batería de hidrociclones |
| GPRO-PLA-215726 | 0 | Muestreo y alimentación flotación primaria |
| GPRO-PLA-215727 | 0 | Flotación primaria fila 1 |
| GPRO-PLA-215728 | 1 | Flotación primaria fila 2 |
| GPRO-PLA-215729 | 0 | Muestreo en línea de flotación primaria y scavenger |
| GPRO-PLA-215730 | 1 | Flotación Scavenger fila 1 |
| GPRO-PLA-215731 | 2 | Flotación Scavenger fila 2 |
| GPRO-PLA-215732 | B | Analizador de leyes |
| GPRO-PLA-215734 | 0 | Muestreo y alim. espesador de concentrado |
| GPRO-PLA-215735 | 1 | Espesador de concentrado |
| GPRO-PLA-215740 | 1 | Alimentación filtros |
| GPRO-PLA-215741 | 1 | Filtro de concentrado 1 |
| GPRO-PLA-215742 | 1 | Manejo y transporte de concentrado |
| GPRO-PLA-215743 | B | Sistema aire comprimido filtros |
| GPRO-PLA-215745 | 0 | Muestreo y alimentación espesador de relaves |
| GPRO-PLA-215746 | 1 | Espesador de relaves |
| GPRO-PLA-215747 | 0 | Impulsión de relaves espesados |
| GPRO-PLA-215748 | B | Relaveducto |
| GPRO-PLA-218142 | 0 | Sistemas CCTV chancado y molienda |
| GPRO-PLA-218143 | 0 | Sistema CCTV área flotación |
| GPRO-PLA-218144 | 0 | Sistema CCTV filtrado servicios y salas |
| GPRO-PLA-219306 | 1 | Filtro de concentrado 2 |
| GPRO-PLA-220328 | 0 | Red de agua potable |
| GPRO-PLA-220631 | B | Recirculación flotación Scavenger |
| GPRO-PLA-215694 | 0 | Suministro de agua diagrama de flujo general |
| GPRO-PLA-215699 | 0 | Almacenamiento y distribución de reactivos / pta de reactivos |
| GPRO-PLA-215701 | B | Almacenamiento y distribución reactivos / aire pta y soplado |
| GPRO-PLA-215707 | 1 | Almacenamiento y distribución de reactivos / aire instrum. |
| GPRO-PLA-215710 | 0 | Transporte, manejo, chancado y acopio de escoria |
| GPRO-PLA-215712 | 1 | Diagrama de flujos molienda de escorias |
| GPRO-PLA-215724 | 2 | Flotación primaria y Scavenger |
| GPRO-PLA-215733 | 0 | Espesamiento y concentrado |
| GPRO-PLA-215739 | 0 | Filtrado de concentrado |
| GPRO-PLA-215744 | 1 | Espesamiento y manejo de relaves |

Tabla 1: Listado de Planos utilizados para el análisis EDE.

Archivo 1: Listado de documentos proveedores utilizados para el análisis EDE.

# Hitos principales del proyecto.

Los hitos principales son los compromisos de mayor importancia, los cuales proveen las bases de la evaluación del cumplimiento de las actividades del Análisis de M&C del proyecto. Estos incluyen:

- Hitos principales que requieren de la participación del Representante de Mantenimiento del Cliente.

- Actividades requeridas para la aprobación de cada entregable del Análisis de M&C, y los plazos definidos para ello.

## Hitos principales.

Los principales hitos del proyecto están asociados a la entrega de cada informe y sus respectivas revisiones. Para cada informe se definió en las bases técnicas las siguientes revisiones:

- REV A: Revisión por parte del líder del proyecto y su equipo.

- REV B: Revisión por partes del representante de M&C del proyecto.

- REV 0: Revisión con el cliente final.

# términos y definiciones.

La tabla 2 muestra los principales términos y definiciones utilizados en documentos.

| CONCEPTOS | DEFINICIÓN |
| --- | --- |
| M&C | Corresponde a la abreviación de Mantenibilidad y Confiabilidad. |
| DET | Corresponde a la abreviación de División Teniente. |
| EDE | La Estructura de Descomposición de Equipos (EDE) representa el quiebre lógico de los equipos e instalaciones del Proyecto, y es utilizada de base para la creación de la estructura de Ubicaciones Técnicas (UT) que deberá ser cargada en la plataforma SAP Módulo PM. |
| UBICACION TECNICA | Es un elemento, físico o lógico, en una estructura jerárquica, que representa un área de un sistema en la cual un equipo puede ser instalado, lo que permite planificar, ejecutar y analizar los trabajos de mantenimiento. De esta forma, es posible estructurar o desglosar lógicamente las diversas instalaciones existentes (SAP PM). |
| COMPONENTE MANTENIBLE | Es un elemento físico, generalmente crítico dentro de una estructura jerárquica, del que interesa tener registro histórico de sus actividades de mantenimiento. Estos objetos técnicos se pueden montar y desmontar de las ubicaciones técnicas que los contienen sin perder la información histórica acumulada (costos). Ej.: neumáticos, cilindros hidráulicos, motores eléctricos, etc. |
| TAG | Código alfanumérico único asignado al equipo por el Proyecto, para su identificación y administración. |
| CLIENTE | Corresponde al área de negocios encargada de operar el Proyecto después de su puesta en marcha (NCC 30). |
| CONSULTOR | Organización interna o externa, a cargo del desarrollo del Análisis de Mantenibilidad y Confiabilidad. |

Tabla 2: Listado de términos y definiciones.

# leyes, normas y estandadres.

## Normativa corporativa CODELCO.

Este trabajo fue desarrollado en conformidad a “Norma corporativa de mantenibilidad y confiabilidad en proyectos de inversión - NCC-30” y la “Guía de mantenibilidad y confiabilidad en proyectos de inversión - SGP-07MYC-GUIGS-00001 R2”. Ver figura 2: Proceso Norma NCC-30.

Figura 2: Proceso Norma NCC-30.

Esta tiene como objetivo aplicar, en etapas pre-inversional e inversional, análisis de mantenibilidad y confiabilidad con el propósito de establecer parámetros de diseño de activos, los cuales, al cumplirse durante el ciclo de vida del activo a través del mantenimiento en equipo e instalaciones, permiten asegurar el negocio global.

Además, el trabajo debe ejecutarse en conformidad con la Norma Chilena Oficial (NCh), así como también los aspectos relativos a seguridad, salud o a leyes municipales o decretos.

Las materias que no estén cubiertas por estos códigos y estándares serán diseñadas, suministradas, fabricadas y probadas en conformidad con la última edición aplicable de los códigos, estándares y prácticas recomendadas por las asociaciones u organizaciones comerciales y técnicas que se indican a continuación:

## Códigos y Estándares Internacionales:

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| ABMA | American Boiler Manufacturers Association |
| ACGIH | American Conference of Governmental Industrial Hygienists |
| AFBMA | Antifriction Bearing Manufacturer's Association |
| AGMA | American Gear Manufacturer's Association |
| AISC | American Institute of Steel Construction |
| AISI | American Iron and Steel Institute |
| AMCA | Air Moving and Conditioning Association |
| ANSI | American National Standards Institute, ANSI B31. |
| API | American Petroleum Institute |
| ASQC | American Society for Quality Control |
| ASCE | American Society of Civil Engineers |
| ASHRAE | American Soc. of Heating, Refrig. and Air Conditioning Enginee |
| ASNT | American Society for Nondestructive Testing |
| ABMA | American Boiler Manufacturers Association |
| ASME | American Society of Mechanical Engineers Boiler and Pressure Vessels Code: - Boiler and Pressure Vessels Code - Unfired Pressure Vessels Code |
| ASME | American Society of Mechanical Engineers B30.16 Overhead Hosts (Underhung) |
| ASTM | American Society for Testing Material |
| AWS | American Welding Society |
| AWWA | American Water Works Association |
| CGA | Compressed Gas Association |
| CTI | Cooling Water Institute |
| DIN | Deutsches Institut für Normung |
| FEM 1.001 | Fédération Européenne de la Manutention, Section I, Rules for the design of hoisting appliances |
| FM | Factory Mutual |
| HI | Hydraulic Institute |
| HMI | Hoist Manufacturer's Institute |
| ISA | Instrument Society of America |
| ISO | International Organization for Standardization |
| ISO 2631 | International Organization for Standardization: Guide for the evaluation of human exposure to whole-body vibration. |
| JIC | Joint Industry Council National Fluid Power Association |
| JSA | Japanese Standards Association |
| MPTA | Mechanical Power Transmission Association |
| MSHA | Mining Safety and Health Administration |
| MSS | Manufacturer’s Standardization Society of the Valves and Fittings Industry |
| NACE | National Association of Corrosion Engineers |
| NEC | National Electrical Code |
| NEMA | National Electrical Manufacturer's Association |
| NFC | National Fire Codes |
| NFPA | National Fire Protection Association |
| NFPA | National Fluid Power Association |
| NHS | National Health Service |
| OSHA | Occupational Safety and Health Administration |
| PPI | Plastic Pipe Institute |
| SAE | Society of Automotive Engineers |
| SMACNA | Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association |
| SME | Society of Mining Engineers |
| SPI | Society of Plastic Industry |
| SSPC | Society for Protective Coatings |
| TEMA | Tubular Exchangers Manufacturers Association |
| TIMA | Thermal Insulation Manufacturers Association |
| UBC | Uniform Building Code |
| UFC | Uniform Fire Code |
| UL | Underwriters Laboratories Inc. Standards |

Tabla 3: Listado códigos y estándares internacionales.

## Normativa Chilena:

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| NCC 3 | Norma/Estándar Codelco para la Aplicación de Colores en Sistemas de Tuberías. |
| NCC 24 | Norma Corporativa NCC 24, “Análisis de Riesgos a las Personas, al Medio Ambiente, a la Comunidad del Entorno y a los Bienes Físicos en Proyectos de la Corporación”. |
| NCh 1916 | Prevención de Incendios en Edificios |
| NCh 283 | Presiones para Diseño y Cálculo de Circuitos Destinados a la Conducción de Fluidos. |
| NCh 2369 | Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales. |
| Decreto Supremo N° 594 | Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo - Ministerio de Salud |
| Decreto Supremo N° 132 | Reglamento de Seguridad Minera – Ministerio de Minería, Chile. |
| Decreto Supremo N° 686 | Establece la Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica. |
| SEC | Superintendencia de Electricidad y Combustibles – Chile. |
| Decreto 28 | Establece norma de Emisión para Fundiciones de cobre y Fuentes Emisoras de arsénico – Ministerio del Medio Ambiente. |
| Decreto Supremo N° 72 | “Reglamento de Seguridad Minera”, del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), que fue modificado por el artículo quinto del DS 132, de 2002, el cual fue publicado en el diario oficial de fecha 07 de febrero de 2004. |
| Ley N° 20.001 | Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación, el funcionamiento de las empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios. |
| ISO 6385 | Principios ergonómicos de la concepción de los sistemas de trabajo |
| ISO 10075 | Principios ergonómicos relacionados con la carga mental del trabajo |
| ISO 2631 | Vibraciones de cuerpo completo |
| ISO 5349 | ANSI S3.34-1986, Vibraciones de segmentos |
| ISO 2204 | OSHA Standard 29 CFR 1910.95, Exposición a ruidos |
| ANSI B11 TR-1-1993 | Guías ergonómicas para el diseño, instalación y uso de máquinas y herramientas. |
| ANSI Z-365 | Control del trabajo relacionado con alteraciones de trauma acumulativo |
| ACGIH | Valores umbrales límite para exposición a vibraciones, calor, frío, etc. |
| Normas NECC-03 | Norma estándar de Identificación de Sistemas de Tuberías Mediante Código de colores y leyendas |
| Normas NECC-05 | Norma estándar de colores y etiquetas para la identificación de voltaje eléctricos |
| CMAA | Specification #70. Revised 2000. Especificación puentes grúas |
| Estándar Corporativo CODELCO | Estándares de Control de Fatalidades (ECF) Estándares de Salud en el Trabajo |
| SGP-GFIP-MC-GUI-009 | Guía Análisis del Apoyo Logístico Rev. 1 |
| SGP-GFIP-MC-GUI-008 | Guía Análisis del Apoyo Logístico Rev. 0 |
| SGP-GFIP-MC-GUI- 007 | Guía Análisis del Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad Rev. 1 |
| A13M429-I1-A13M429-00000-BASMD02-0000-017 | Bases Técnicas |

Tabla 4: Listado normativa chilena.

En el evento de un conflicto entre las normas citadas anteriormente, se aplicará el código o estándar más estricto. La decisión final sobre el criterio que prevalecerá será hecha por la Gerencia de Ingeniería de Proyectos DET.

Los contratistas de ingeniería y/o los proveedores podrán proponer alternativas a los códigos y estándares precedentes. Sin embargo, para ello deberán demostrar, a lo menos, la equivalencia de la alternativa con respecto a la norma que pretenden reemplazar. Lo anterior deberá contar con la aprobación de la Gerencia de Ingeniería de Proyectos DET.

# antecedentes y consideraciones.

La base para el estudio de Mantenibilidad y Confiabilidad es desarrollar la Estructura de Descomposición de Equipos (EDE) la cual permite organizar y estandarizar la información que se generará de los equipos, la cual servirá de base para la implementación de Ubicaciones Técnicas en SAP PM, estructura de costos, planes de mantenimiento, lista de repuestos, registro y análisis de fallas, etc.

## Consideraciones.

Para el desarrollo de las EDE se consideró como base una estructura preliminar desarrollada por el proyecto de ingeniería, la cual fue actualizada y completada con la totalidad de los equipos de la planta. Esta considera un desarrollo por líneas de proceso a nivel 3 y agrupación de equipos o sistemas en el nivel 5.

Se definió desarrollar la estructura hasta el 5to nivel, sin embargo, como parte del análisis FMECA (desarrollado en paralelo) fue desarrollado hasta el 7to nivel. Junto con el representante de M&C se definirá el nivel para carga en SAP de acuerdo con los requerimientos de carga de planes de mantenimiento.

## Minutas de acuerdos entre el Representante de M&C del Proyecto, el Representante de Mantenimiento del Cliente y el Consultor.

Los acuerdos tomados son los definidos en el punto “6.1 Consideraciones.”

## Listado de documentos de Información específica generada.

N13CC14-03220-INFMC-000013 Informe Definición de la Estructura de Descomposición de Equipo.xls

# METODOLOGÍA.

La Estructura de descomposición de Equipos (EDE) para el área de los Molinos de Repaso estará compuesta de siete niveles tal como se muestra en la figura siguiente:

| Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Nivel 5 | Nivel 6 | Nivel 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TXXX | YYY | ZZZ | TTT | UUU | VVV | WWW |
| Negocio | Proceso | Sub -Proceso | Sistema / Grupo de Equipos | Eq. Unitario | Sistema equipo | Componente |

Tabla 5: Niveles de descomposición de equipos.

En donde:

T    : División, Código definido por cada División y entregado por el proyecto, Ej.: T (Teniente).

XXX: Negocio. Código definido por cada División y entregado por el Proyecto. Ej.: MIN (Mina), CON (Concentradora).

YYY: Proceso (Código Alfanumérico). Para descriptores de Planta. Ej.: CP (Chancado Primario) o CS (Chancado Secundario).

ZZZ: Sub Proceso (Código Alfanumérico). Para descriptores de Proceso. Ej.: TOS (Tostación), CMT (Cementación). En el caso de existir más de una línea de proceso, los descriptores utilizados deberán ser acordados entre el Representante de M&C del Proyecto y el Representante de Mantenimiento del Cliente. Ej.: L01 o LP1 (Línea de Proceso 1).

TTT: Sistema o Agrupación de Equipos (Código Alfanumérico). Para descriptores de Sistema o Agrupación de Equipos, ver Anexos C, respectivamente. Ej.: SIN (Sistema Contra Incendio), MBO (Molino de Bolas), MUN (Molino Unitario), CHA (Chancadores).

UUU: Equipo Unitario (Código Alfanumérico). Identificador correlativo utilizado para cada equipo de una agrupación. En lo posible deberá́ mantenerse la denominación del “Tag Number” definido por el Proyecto. Ej.: 001, 002, 003. Podrán existir excepciones previamente acordadas entre el Representante de M&C del Proyecto y el Representante de Mantenimiento del Cliente. Ej.: BOC01 (Bomba N° 1), CHC01 (Chancador N° 1).

VVV: Sistema asociado a un Equipo (Código Alfanumérico). Para descriptores de Sistema asociado a un Equipo. Ej.: Sistema de Lubricación (SLU), Sistema de Freno (SFR).

WWW: Componente de un Equipo (Código Alfanumérico). Para descriptores de Componente de un Equipo. Ej.: Motor Eléctrico (MOE1), Válvula (VAL1).

A continuación, se construye la estructura de descomposición de equipos para el motor eléctrico Molino SAG. Ver figura 3: Ejemplo de estructura de descomposición de equipos.

Figura 3: Ejemplo de estructura de descomposición de equipos.

## Tipo de desarrollo.

Para la construcción de la EDE al tercer nivel se definieron los procesos (ZZZ):

| Nivel | Ubicación Técnica |
| --- | --- |
| 1 | TCCN → GERENCIA DE FUNDICION |
| 2 | TCCN-PTE → PLANTA TRATAMIENTO DE ESCORIA |
| 3 | TCCN-PTE-PCH → 7100 - CHANCADO Y ACOPIO |
| 3 | TCCN-PTE-PSG → 7200 - MOLIENDA ESCORIA |
| 3 | TCCN-PTE-PFL → 7300 - FLOTACION PRIMARIA Y SCAVENGER |
| 3 | TCCN-PTE-CON → 7400 - MANEJO CONCENTRADO |
| 3 | TCCN-PTE-PRL → 7500 - RELAVES |
| 3 | TCCN-PTE-EDI → 6100 - EDIFICIOS |
| 3 | TCCN-PTE-PAF → 6300 - SUMINISTRO DE AGUA |
| 3 | TCCN-PTE-SUE → 6500 - SUMINISTRO ELECTRICO |
| 3 | TCCN-PTE-CGI → 6700 - COMUNICACION GRAL E INFORMATICA |
| 3 | TCCN-PTE-PRS → 6900 - ALMACEN Y DISTRIBUCION REACTIVOS |
| 3 | TCCN-PTE-DRR → 7600 - COLECCION DE DERRAMES |

Tabla 6: EDE Niveles 1, 2 y 3.

- Al cuarto nivel se definieron los sistema o agrupación de equipo (TTT):

| Nivel | Ubicación Técnica |
| --- | --- |
| 3 | TCCN-PTE-PCH → 7100 - CHANCADO Y ACOPIO |
| 4 | TCCN-PTE-PCH-CNP → RECEPCION CHANCADO ACOPIO- 7110/20/80 |
| 4 | TCCN-PTE-PCH-SEL → SALA ELECTRICA CHANCADO - 7190 |
| 4 | TCCN-PTE-PCH-CTV → CCTV CHANCADO |
| 3 | TCCN-PTE-PSG → 7200 - MOLIENDA ESCORIA |
| 4 | TCCN-PTE-PSG-SAG → MOLIENDA SAG |
| 4 | TCCN-PTE-PSG-SEL → SALAS ELECTRICAS MOLIENDA- MOLINOS -7290 |
| 4 | TCCN-PTE-PSG-CTV → CCTV MOLIENDA |
| 3 | TCCN-PTE-PFL → 7300 - FLOTACION PRIMARIA Y SCAVENGER |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-PRG → DISTRIBUCION FLOTACION |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-PR1 → FLOTACION ROUGHER LINEA 1 |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-PR2 → FLOTACION ROUGHER LINEA 2 |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-PS1 → FLOTACION SCAVENGER LINEA 1 |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-PS2 → FLOTACION SCAVENGER LINEA 2 |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-PSC → RECIRCULACION |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-SMU → MUESTREO |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-SAN → ANALISIS |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-SEL → SALA ELECTRICA FLOTACION - 7390 |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-CTV → CCTV FLOTACION |
| 3 | TCCN-PTE-CON → 7400 - MANEJO CONCENTRADO |
| 4 | TCCN-PTE-CON-EPM → ESPESAMIENTO CONCENTRADO |
| 4 | TCCN-PTE-CON-SMU → SISTEMA MUESTREO |
| 4 | TCCN-PTE-CON-FLT → SISTEMA FILTRADO |
| 4 | TCCN-PTE-CON-MCN → TRANSPORTE CONCENTRADO |
| 4 | TCCN-PTE-CON-SEL → SALA ELECTRICA FILTRADO - 7490 |
| 4 | TCCN-PTE-CON-CTV → CCTV FILTRADO |
| 3 | TCCN-PTE-PRL → 7500 - RELAVES |
| 4 | TCCN-PTE-PRL-RVS → ESPESAMIENTO RELAVES |
| 4 | TCCN-PTE-PRL-EPR → IMPULSION DE RELAVES |
| 4 | TCCN-PTE-PRL-RVD → RELAVEDUCTO |
| 4 | TCCN-PTE-PRL-CTV → CCTV RELAVES |
| 3 | TCCN-PTE-EDI → 6100 - EDIFICIOS |
| 4 | TCCN-PTE-EDI-EDG → EDIFICIOS GENERALES - 6110 |
| 3 | TCCN-PTE-PAF → 6300 - SUMINISTRO DE AGUA |
| 4 | TCCN-PTE-PAF-COA → CONDUCCION DE AGUA FRESCA - 6320 |
| 4 | TCCN-PTE-PAF-AL1 → ALMACEN Y DISTRIBUCION DE AGUA - 6330 |
| 4 | TCCN-PTE-PAF-RED → RED EXTINCION DE INCENDIOS - 6340 |
| 4 | TCCN-PTE-PAF-TMA → TRATAMIENTO DE AGUA - 6350 |
| 4 | TCCN-PTE-PAF-RLS → TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS - 6360 |
| 4 | TCCN-PTE-PAF-AL2 → ALMACEN Y DISTRIBUCION AGUA RECU - 6370 |
| 3 | TCCN-PTE-SUE → 6500 - SUMINISTRO ELECTRICO |
| 4 | TCCN-PTE-SUE-RYS → RECEPCION Y SUMINISTRO ENERGIA EL - 6510 |
| 4 | TCCN-PTE-SUE-SBE → SUBESTACION ELECTRICA EL COBRE - 6540 |
| 4 | TCCN-PTE-SUE-SUM → SUMINISTRO PTE - 6550 |
| 3 | TCCN-PTE-CGI → 6700 - COMUNICACION GRAL E INFORMATICA |
| 4 | TCCN-PTE-CGI-CYC → COMUNICACIONES Y CONTROL - 6740 |
| 4 | TCCN-PTE-CGI-TEL → TELECOMUNICACIONES - 6750 |
| 4 | TCCN-PTE-CGI-INF → INFORMATICA INDUSTRIAL - 6760 |
| 3 | TCCN-PTE-PRS → 6900 - ALMACEN Y DISTRIBUCION REACTIVOS |
| 4 | TCCN-PTE-PRS-SPF → PLANTA DE FLOCULANTE - 6920 |
| 4 | TCCN-PTE-PRS-PDR → PLANTA DE REACTIVOS - 6930 |
| 4 | TCCN-PTE-PRS-SAC → PLANTA DE AIRE - 6940 |
| 3 | TCCN-PTE-DRR → 7600 - COLECCION DE DERRAMES |
| 4 | TCCN-PTE-DRR-PEM → PISCINA DE EMERGENCIA - 7610 |

Tabla 7: EDE Niveles 3 y 4.

- Al quinto nivel se definieron los equipos Unitarios (UUU):

| Nivel | Ubicación Técnica |
| --- | --- |
| 4 | TCCN-PTE-PCH-CNP → RECEPCION CHANCADO ACOPIO- 7110/20/80 |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-PTF → PLATAFORMA DE DESCARGA |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-TOL → TOLVA RECEPCION DE ESCORIA |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-SLZ → SISTEMA LANZAS TOLVA RECEPCION |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-SD1 → SUPRESOR DE POLVO DESCARGA CAMIONES |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-APC → ALIMENTADOR DE PLACAS TOLVA ESCORIA |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-CHM → CHANCADOR DE MANDIBULA |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-CTR → CORREA ALIMENTACION DE ACOPIO |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-PES → PESOMETRO DE CORREA ALIM ACOPIO |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-TC1 → TECLE APOYO MANTENCION CORREA A ACOPIO |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-TC2 → TECLE POLEA CABEZA CORREA A ACOPIO |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-TC3 → TECLE CONTRAPESO CORREA A ACOPIO |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-HUI → HUINCHE TRANSPORTE POLEA CABEZA |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-ZZM → ELEVACION DE PRESION AGUA SUPRESOR POLVO |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-SD2 → SUPRESOR DE POLVO ALIMENTADOR PLACAS |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-SD3 → SUPRESOR DE POLVO DESCARGA CHANCADOR |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-DLO → DUCHA LAVAOJOS |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-TC4 → TECLE MANTENCION ALIMENTADOR DE PLACAS |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-TC5 → TECLE MANTENCION CHANCADOR |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-TC6 → TECLE POLEA COLA CORREA A ACOPIO |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-TC7 → TECLE COLA ALIMENTADOR DE PLACAS |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-STP → STOCK PILE ACOPIO ESCORIA |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CNP-SD4 → SUPRESOR POLVO DSCGA CORREA A ACOPIO |
| 4 | TCCN-PTE-PCH-SEL → SALA ELECTRICA CHANCADO - 7190 |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-SEL-SAE → SALA ELECTRICA CHANCADO 7190 |
| 4 | TCCN-PTE-PCH-CTV → CCTV CHANCADO |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CTV-CT1 → CAMARA CCTV DESC. CAMIONES 7110-XT-0102 |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CTV-EC1 → ENCODER CCTV DESC. CAMIONES 7110-XT-0102 |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CTV-CT2 → CAMARA CCTV CARGA CHM 7120-XT-0119 |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CTV-EC2 → ENCODER CCTV CARGA CHM 7120-XT-0119 |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CTV-CT3 → CAMARA CCTV INT. ACOPIO 7180-XT-0160 |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CTV-EC3 → ENCODER CCTV INT. ACOPIO 7180-XT-0160 |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CTV-CT4 → CAMARA CCTV DESC. CHM 7120-XT-0124 |
| 5 | TCCN-PTE-PCH-CTV-EC4 → ENCODER CCTV DESC. CHM 7120-XT-0124 |
| 4 | TCCN-PTE-PSG-SAG → MOLIENDA SAG |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-SL1 → SISTEMA LANZAS APC #1 ACOPIO ESCORIA |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-AP1 → ALIMENTADOR DE PLACAS #1 ACOPIO ESCORIA |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-SL2 → SISTEMA LANZAS APC #2 ACOPIO ESCORIA |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-AP2 → ALIMENTADOR DE PLACAS #2 ACOPIO ESCORIA |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-CH1 → CHUTE CALIBRACION DESCARGA ESCORIA |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-SDP → SUPRESOR DE POLVO DSCGA ALIMENTADORES |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-CT1 → CORREA ALIMENTACION MOLINO SAG |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-PES → PESOMETRO DE CORREA ALIMENTAC MOL SAG |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-MSG → MOLINO SAG |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-CH2 → CHUTE ALIMENTACION MOLINO SAG |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-CH3 → CHUTE INTERMEDIO ALIMENTACION MOLINO SAG |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-CT2 → CORREA DESCARGA TROMMEL |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-CT3 → CORREA DE ALTA PENDIENTE PEBBLES |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-CT4 → CORREA RETORNO DE PEBBLES |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-ENF → ENFRIAMIENTO MOLINOS (SAG-BOLAS) |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-T01 → TECLE MANTENCION CORREA ALIMENTACION SAG |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-T02 → TECLE MANTENCION CABEZA APC #1 ACOPIO ES |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-T03 → TECLE MANTENCION COLA APC #1 ACOPIO ESCO |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-T04 → TECLE MANTENCION CABEZA APC #2 ACOPIO ES |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-T05 → TECLE MANTENCION COLA APC #2 ACOPIO ESCO |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-T06 → TECLE MANTENCION BAJO ACOPIO |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-T07 → TECLE MANTENCION MOLINO SAG L/ALIMENT |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-T08 → TECLE MANTENCION MOLINO SAG |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-T09 → TECLE OPERACION CHUTE MOVIL 7210-CHU-007 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-T10 → TECLE MANTENCION L/ALIMENT MOLINO BOLAS |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-T11 → TECLE MANTENCION L/DESCARGA MOLINO BOLAS |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-T12 → TECLE MANTENCION LINEA HIDROCICLONES |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-GP1 → GRUA PESCANTE BBA 7240-BBA-001 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-GP2 → GRUA PESCANTE BBA 7240-BBA-002 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-GP3 → PUENTE GRUA SALA LUBR MOLINO SAG |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-GP4 → PUENTE GRUA SALA LUBR MOLINO BOLAS |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-GP5 → PUENTE GRUA MOLIENDA |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-UV1 → UNIDAD DE VENTILACION TUNEL #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-UV2 → UNIDAD DE VENTILACION TUNEL #2 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-UV3 → UNIDAD DE VENTILACION TUNEL #3 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-UV4 → UNIDAD DE VENTILACION TUNEL #4 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-MAE → MAQUINA ENLAINADORA 7210-MAE-001 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-B01 → BOMBA #1 ALIMENTACION HIDROCICLONES |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-B02 → BOMBA #2 ALIMENTACION HIDROCICLONES |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-B03 → BOMBA #1 SUMERGIBLE MOLIENDA |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-B04 → BOMBA #2 SUMERGIBLE MOLIENDA |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-CA1 → CAJON ALIMENTACION HIDROCICLONES |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-CA2 → CAJON DESVIO #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-CA3 → CAJON DESVIO #2 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-UH1 → UNIDAD HIDRAULICA ACC. VVA GUILLOTINA #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-UH2 → UNIDAD HIDRAULICA ACC. VVA GUILLOTINA #2 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-UH3 → UNIDAD HIDRAULICA ACC. VVA GUILLOTINA #3 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-BHI → BATERIA HIDROCICLONES |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-MBO → MOLINO DE BOLAS |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-AIT → ANALIZADOR DE TAMAÑO DE PARTICULAS |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-TO1 → TOLVA ALMACENAMIENTO BOLAS MOLINO SAG |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-TO2 → TOLVA ALMACENAMIENTO BOLAS MOLINO BOLAS |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-CPC → CAPACHO DE BOLAS |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SAG-DLO → DUCHA LAVAOJOS |
| 4 | TCCN-PTE-PSG-SEL → SALAS ELECTRICAS MOLIENDA- MOLINOS -7290 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SEL-SA1 → SALA ELECTRICA MOLIENDA 7290-SEL-001 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-SEL-SA2 → SALA ELECTRICA MOLINOS 7290-SEL-002 |
| 4 | TCCN-PTE-PSG-CTV → CCTV MOLIENDA |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-CTV-CT1 → CAMARA CCTV ALIM. PLACAS 7210-XT-0200 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-CTV-EC1 → ENCODER CCTV ALIM. PLACAS 7210-XN-0200 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-CTV-CT2 → CAMARA CCTV TUNEL CTR 7120-XT-0201 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-CTV-EC2 → ENCODER CCTV TUNEL CTR 7120-XN-0201 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-CTV-CT3 → CAMARA CCTV TUNEL EMERG. 7210-XT-0202 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-CTV-EC3 → ENCODER CCTV TUNEL EMERG. 7210-XT-0202 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-CTV-CT4 → CAMARA CCTV MOLINO SAG 7210-XT-0255 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-CTV-EC4 → ENCODER CCTV MOLINO SAG 7210-XT-0255 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-CTV-CT5 → CAMARA CCTV MOLINO BOLAS 7220-XT-0302 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-CTV-EC5 → ENCODER CCTV MOLINO BOLAS 7220-XT-0302 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-CTV-CT6 → CAMARA CCTV BATERIA HID. 7240-XT-0417 |
| 5 | TCCN-PTE-PSG-CTV-EC6 → ENCODER CCTV BATERIA HID. 7240-XT-0417 |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-PRG → DISTRIBUCION FLOTACION |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PRG-CAJ → CAJON DISTRIBUIDOR A FLOTACION #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PRG-B01 → BOMBA SUMERGIBLE FLOTACION #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PRG-TCL → TECLE BBA SUMERG 7310-BBA-001 FLOTACION |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PRG-CMU → CORTADOR DE MUESTRA CABEZA FLOT. #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PRG-DLO → DUCHA LAVAOJOS |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-PR1 → FLOTACION ROUGHER LINEA 1 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PR1-CF1 → CELDA DE FLOTACION ROUGHER CF01 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PR1-CF2 → CELDA DE FLOTACION ROUGHER CF02 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PR1-CB1 → CAJON TRASPASO BANCO #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PR1-CF3 → CELDA DE FLOTACION ROUGHER CF03 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PR1-CF4 → CELDA DE FLOTACION ROUGHER CF04 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PR1-CF5 → CELDA DE FLOTACION ROUGHER CF05 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PR1-CB2 → CAJON TRASPASO BANCO #2 |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-PR2 → FLOTACION ROUGHER LINEA 2 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PR2-CF1 → CELDA DE FLOTACION ROUGHER CF06 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PR2-CF2 → CELDA DE FLOTACION ROUGHER CF07 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PR2-CB1 → CAJON TRASPASO BANCO #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PR2-CF3 → CELDA DE FLOTACION ROUGHER CF08 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PR2-CF4 → CELDA DE FLOTACION ROUGHER CF09 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PR2-CF5 → CELDA DE FLOTACION ROUGHER CF10 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PR2-CB2 → CAJON TRASPASO BANCO #2 |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-PS1 → FLOTACION SCAVENGER LINEA 1 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS1-CF1 → CELDA DE FLOTACION SCAVENGER CF01 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS1-CF2 → CELDA DE FLOTACION SCAVENGER CF02 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS1-CB1 → CAJON TRASPASO BANCO #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS1-CF3 → CELDA DE FLOTACION SCAVENGER CF03 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS1-CF4 → CELDA DE FLOTACION SCAVENGER CF04 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS1-CF5 → CELDA DE FLOTACION SCAVENGER CF05 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS1-CB2 → CAJON TRASPASO BANCO #2 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS1-CF6 → CELDA DE FLOTACION SCAVENGER CF06 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS1-CF7 → CELDA DE FLOTACION SCAVENGER CF07 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS1-CF8 → CELDA DE FLOTACION SCAVENGER CF08 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS1-CB3 → CAJON TRASPASO BANCO #3 |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-PS2 → FLOTACION SCAVENGER LINEA 2 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS2-CF1 → CELDA DE FLOTACION SCAVENGER CF09 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS2-CF2 → CELDA DE FLOTACION SCAVENGER CF10 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS2-CB1 → CAJON TRASPASO BANCO #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS2-CF3 → CELDA DE FLOTACION SCAVENGER CF11 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS2-CF4 → CELDA DE FLOTACION SCAVENGER CF12 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS2-CF5 → CELDA DE FLOTACION SCAVENGER CF13 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS2-CB2 → CAJON TRASPASO BANCO #2 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS2-CF6 → CELDA DE FLOTACION SCAVENGER CF14 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS2-CF7 → CELDA DE FLOTACION SCAVENGER CF15 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS2-CF8 → CELDA DE FLOTACION SCAVENGER CF16 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PS2-CB3 → CAJON TRASPASO BANCO #3 |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-PSC → RECIRCULACION |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PSC-CA1 → CAJON RECIRCULACION FLOTACION SCAVENGER |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PSC-B01 → BOMBA #1 RECIRCULACION FLOTAC. SCAVENGER |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PSC-B02 → BOMBA #2 RECIRCULACION FLOTAC. SCAVENGER |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PSC-UHD → UNIDAD HIDRAULICA ACC. VVA. GUILLOTINA |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PSC-CA2 → CAJON DISTRIBUIDOR FLOTACION SCAVENGER |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PSC-B03 → BOMBA SUMERGIBLE FLOTACION #2 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-PSC-TCL → TECLE BBA SUMERG 7330-BBA-001 FLOTACION |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-SMU → MUESTREO |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-SMU-CM1 → CORTADOR DE MUES COURIER ALIM FLOTAC #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-SMU-CM2 → CORTADOR DE MUES COURIER C. PRIM. FILA#1 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-SMU-CM3 → CORTADOR DE MUES COURIER C. PRIM. FILA#2 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-SMU-CM4 → CORTADOR DE MUES COURIER SCAVENG FILA#1 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-SMU-CM5 → CORTADOR DE MUES COURIER SCAVENG FILA#2 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-SMU-CM6 → CORTADOR DE MUES COURIER C. FINAL |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-SMU-CM7 → CORTADOR DE MUESTRA COURIER RELAVES |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-SAN → ANALISIS |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-SAN-ALY → ANALIZADOR DE LEYES |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-SEL → SALA ELECTRICA FLOTACION - 7390 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-SEL-SAE → SALA ELECTRICA FLOTACION 7390 |
| 4 | TCCN-PTE-PFL-CTV → CCTV FLOTACION |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-CTV-CT1 → CAMARA CCTV CFL P. FILA1 7310-XT-0529 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-CTV-GB1 → GABINETE CCTV CFL P. FILA 1 7310-XN-0529 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-CTV-CT2 → CAMARA CCTV CFL P. FILA2 7310-XT-0530 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-CTV-GB2 → GABINETE CCTV CFL P. FILA2 7310-XN-0530 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-CTV-CT3 → CAMARA CCTV CFL SCA. FILA 1 7330-XT-0570 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-CTV-GB3 → GABINETE CCTV CFL SCA FILA1 7330-XN-0570 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-CTV-CT4 → CAMARA CCTV CFL SCA. FILA2 7330-XT-0590 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-CTV-GB4 → GABINETE CCTV CFL SCA FILA2 7330-XN-0590 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-CTV-CT5 → CAMARA CCTV REAC. Y FLOC. 6920-XT-0951 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-CTV-GB5 → GABINETE CCTV REAC. Y FLOC. 6920-XT-0951 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-CTV-CT6 → CAMARA CCTV ROMANA CAM. #1 7420-XT-0794 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-CTV-GB6 → GABINETE CCTV ROMANA CAM #1 7420-XN-0794 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-CTV-CT7 → CAMARA CCTV ROMANA CAM. #2 7420-XT-0799 |
| 5 | TCCN-PTE-PFL-CTV-GB7 → GABINETE CCTV ROMANA CAM #2 7420-XN-0799 |
| 4 | TCCN-PTE-CON-EPM → ESPESAMIENTO CONCENTRADO |
| 5 | TCCN-PTE-CON-EPM-CA1 → CAJON DE BOMBEO CONCENTRADO FINAL |
| 5 | TCCN-PTE-CON-EPM-CA2 → CAJON ALIMENTACION ESPESADOR DE CONCE. |
| 5 | TCCN-PTE-CON-EPM-B01 → BOMBA #1 IMP. CONC. FINAL A ESPESAMIENTO |
| 5 | TCCN-PTE-CON-EPM-B02 → BOMBA #2 IMP. CONC. FINAL A ESPESAMIENTO |
| 5 | TCCN-PTE-CON-EPM-UH1 → UNIDAD HIDRAULICA ACC. VVA GUILLOTINA #1 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-EPM-UH2 → UNIDAD HIDRAULICA ACC VVA. GUILLOTINA #2 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-EPM-ESP → ESPESADOR DE CONCENTRADO |
| 5 | TCCN-PTE-CON-EPM-UH3 → UNIDAD HIDRA. ACCIONAMIENTO VVAS #3 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-EPM-TC1 → TECLE MTTO. PUENTE ESPESADOR DE CONC. |
| 5 | TCCN-PTE-CON-EPM-B03 → BOMBA #1 DESCARGA ESPESADOR DE CONCENTR |
| 5 | TCCN-PTE-CON-EPM-B04 → BOMBA #2 DESCARGA ESPESADOR DE CONCENTR |
| 5 | TCCN-PTE-CON-EPM-TC2 → TECLE MTTO. BBA. DESC. ESPESADOR CONC.1 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-EPM-TC3 → TECLE MTTO. BBA. DESC. ESPESADOR CONC.2 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-EPM-DLO → DUCHA LAVAOJOS |
| 4 | TCCN-PTE-CON-SMU → SISTEMA MUESTREO |
| 5 | TCCN-PTE-CON-SMU-CMU → CORTADOR DE MUESTRA CONCENTRADO |
| 4 | TCCN-PTE-CON-FLT → SISTEMA FILTRADO |
| 5 | TCCN-PTE-CON-FLT-ES1 → ESTANQUE ALIMENTACION FILTROS |
| 5 | TCCN-PTE-CON-FLT-AGT → AGITADOR ESTANQUE ALIMENTACION FILTROS |
| 5 | TCCN-PTE-CON-FLT-B01 → BOMBA #1 ALIMENTACION FILTROS |
| 5 | TCCN-PTE-CON-FLT-B02 → BOMBA ALIMENTACION FILTROS #2 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-FLT-FT1 → FILTRO DE CONCENTRADO LAROX #1 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-FLT-UH1 → UNIDAD HIDRAULICA FILTRO DE CONC. #1 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-FLT-ES2 → ESTANQUE DESAIREADOR |
| 5 | TCCN-PTE-CON-FLT-SI1 → SILENCIADOR |
| 5 | TCCN-PTE-CON-FLT-FT2 → FILTRO DE CONCENTRADO LAROX #2 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-FLT-UH2 → UNIDAD HIDRAULIC FILTRO DE CONCENTRADO 2 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-FLT-ES3 → ESTANQUE DESAIREADOR |
| 5 | TCCN-PTE-CON-FLT-SI2 → SILENCIADOR FILTRO 07420-FTR-002 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-FLT-CH1 → CHUTE DESCARGA FILTRO 1 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-FLT-CH2 → CHUTE DESCARGA FILTRO 1 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-FLT-CH3 → CHUTE DESCARGA FILTRO 2 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-FLT-CH4 → CHUTE DESCARGA FILTRO 2 |
| 4 | TCCN-PTE-CON-MCN → TRANSPORTE CONCENTRADO |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-TOL → TOLVA RECEPCION CONCENTRADO |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-SLZ → SISTEMA DE LANZAS TOLVA DE CONCENTRADO |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-ACT → ALIMENTADOR PESOMETRICO CARGUIO CONCENTR |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-PES → PESOMETRO ALIMENTADOR CARGUIO CONCE. |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-TC1 → TECLE MANTENCION ALIMENTADOR PESOMETRICO |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-CTR → CORREA TRANSPORTE CONCENTRADO |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-TC2 → TECLE MANTENCION CORREA |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-TC3 → TECLE MANTENCION CORREA |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-CHU → CHUTE DERRAMES CORREA TRANSP. CONC. |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-DLO → DUCHA LAVAOJOS |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-RMN → ROMANA DE PESAJE ESTATICA |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-PE2 → PESOMETRO |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-GPT → PUENTE GRUA FILTRADO |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-B01 → BOMBA SUMERGIBLE FILTRADO |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-GPC → GRUA PESCANTE BOMBA SUMERGIBLE FILTRADO |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-CO1 → COMPRESOR AIRE FILTRACION #1 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-CO2 → COMPRESOR AIRE FILTRACION #2 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-CO3 → COMPRESOR AIRE FILTRACION #3 STAND BY |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-ACU → ACUMULADOR AIRE FILTROS |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-FT1 → FILTRO DE AIRE |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-FT2 → FILTRO DE AIRE |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-FT3 → FILTRO DE AIRE |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-SPA → SEPARADOR ACEITE CONDENSADO COMPRESOR |
| 5 | TCCN-PTE-CON-MCN-TC4 → TECLE MANTENCION COMPRESORES FILTRO |
| 4 | TCCN-PTE-CON-SEL → SALA ELECTRICA FILTRADO - 7490 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-SEL-TCM → TABLERO RACK REMOTO FILTRO Y COMPRESORES |
| 5 | TCCN-PTE-CON-SEL-SAE → SALA ELECTRICA FILTRADO 7490 |
| 4 | TCCN-PTE-CON-CTV → CCTV FILTRADO |
| 5 | TCCN-PTE-CON-CTV-CT1 → CAMARA CCTV AREA FILTRO #1 7420-XT-0760 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-CTV-GB1 → GABINETE CCTV AREA FILTRO#1 7420-XT-0760 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-CTV-CT2 → CAMARA CCTV AREA FILTRO #2 7420-XT-0759 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-CTV-GB2 → GABINETE CCTV AREA FILTRO#2 7420-XN-0759 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-CTV-CT3 → CAMARA CCTV TOLVA CONC. 7420-XT-0789 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-CTV-GB3 → GABINETE CCTV TOLVA CONC. 7420-XN-0789 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-CTV-CT4 → CAMARA CCTV ESPSADOR CONC. 7410-XT-0721 |
| 5 | TCCN-PTE-CON-CTV-GB4 → GABINETE CCTV ESPSADOR CON. 7410-XN-0721 |
| 4 | TCCN-PTE-PRL-RVS → ESPESAMIENTO RELAVES |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVS-B01 → BOMBA #1 IMPULSION RELAVES A ESPESAMIENT |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVS-B02 → BOMBA #2 IMPULSION RELAVES A ESPESAMIENT |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVS-UH1 → UNIDAD HIDRAULICA ACC VVA. GUILLOTINA #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVS-CA1 → CAJON DE BOMBEO RELAVES A ESPESAMIENTO |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVS-CA2 → CAJON ALIMENTACION ESPESADOR DE RELAVES |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVS-ERV → ESPESADOR DE RELAVES |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVS-TC1 → TECLE MANTENCION PUENTE ESPESADOR RELAVE |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVS-B03 → BOMBA #1 DESCARGA ESPESADOR DE RELAVES |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVS-B04 → BOMBA #2 DESCARGA ESPESADOR DE RELAVES |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVS-UH2 → UNIDAD HIDRAULICA ACC VVA. GUILLOTINA #2 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVS-UH3 → UNIDAD HIDRAULICA ACC VVA. GUILLOTINA #3 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVS-TC2 → TECLE MTTO. BBAS DESC ESPES. RELAVES #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVS-TC3 → TECLE MTTO. BBAS DESC ESPES. RELAVES #2 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVS-B05 → BOMBA SUMERGIBLE ESPESAMIENTO |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVS-GP1 → GRUA PESCANTE BBA SUMERGIBLE ESPESAMIENT |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVS-CMU → CORTADOR DE MUESTRA RELAVES |
| 4 | TCCN-PTE-PRL-EPR → IMPULSION DE RELAVES |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-EPR-EST → ESTANQUE AGITADO RELAVES ESPESADOS |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-EPR-AGT → AGITADOR ESTANQUE RELAVES ESPESADOS |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-EPR-B06 → BOMBA PRECARGA RELAVES #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-EPR-B07 → BOMBA PRECARGA RELAVES #2 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-EPR-UH4 → UNIDAD HIDRAULICA ACC VVA. GUILLOTINA #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-EPR-UH5 → UNIDAD HIDRAULICA ACC VVA. GUILLOTINA #2 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-EPR-B08 → BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-EPR-B09 → BOMBA DESPLAZAMIENTO POSITIVO #2 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-EPR-GPT → PUENTE GRUA IMPULSION RELAVEDUCTO |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-EPR-B10 → BOMBA SUMERGIBLE IMPULSION RELAVEDUCTO |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-EPR-GP2 → GRUA PESCANTE BOMBA SUMERGIBLE RELAVES |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-EPR-PRT → PORTON EDIFICIO BDP |
| 4 | TCCN-PTE-PRL-RVD → RELAVEDUCTO |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVD-PL1 → GABINETE PLC ESTACION MONITOREO #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVD-PL2 → GABINETE PLC ESTACION MONITOREO #3 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVD-RV1 → RELAVEDUCTO BBA DESPLAZAMTO POSITIVO #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-RVD-RV2 → RELAVEDUCTO BBA DESPLAZAMTO POSITIVO #2 |
| 4 | TCCN-PTE-PRL-CTV → CCTV RELAVES |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-CTV-CT1 → CAMARA CCTV ESP. RELAVES 7510-XT-0821 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-CTV-GB1 → GABINETE CCTV ESP. RELAVES 7510-XN-0821 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-CTV-CT2 → CAMARA CCTV BBAS DESP. POS. 7520-XT-0871 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-CTV-GB2 → GABINETE CCTV BBAS DESP POS 7520-XN-0871 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-CTV-CT3 → CAMARA CCTV EST MONITOREO#1 7520-XT-0876 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-CTV-GB3 → GABINETE CCTV EST MONITO#1 7520-XNT-0876 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-CTV-CT4 → CAMARA CCTV EST MONITOREO#2 7520-XT-0877 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-CTV-GB4 → GABINETE CCTV EST MONITO#2 7520-XNT-0877 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-CTV-CT5 → CAMARA CCTV EST MONITOREO#3 7520-XT-0878 |
| 5 | TCCN-PTE-PRL-CTV-GB5 → GABINETE CCTV EST MONITO#3 7520-XNT-0878 |
| 4 | TCCN-PTE-EDI-EDG → EDIFICIOS GENERALES - 6110 |
| 5 | TCCN-PTE-EDI-EDG-EDF → EDIFICIOS DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS |
| 5 | TCCN-PTE-EDI-EDG-TLL → TALLERES |
| 5 | TCCN-PTE-EDI-EDG-BDG → BODEGAS |
| 5 | TCCN-PTE-EDI-EDG-CIE → CIERRE PERIMETRAL |
| 4 | TCCN-PTE-PAF-COA → CONDUCCION DE AGUA FRESCA - 6320 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-COA-ACD → CAÑERIA CONDUCCION AGUA FRESCA |
| 4 | TCCN-PTE-PAF-AL1 → ALMACEN Y DISTRIBUCION DE AGUA - 6330 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL1-PLC → GABINETE PLC ESTANQUES AGUA |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL1-ES1 → ESTANQUE AGUA FRESCA #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL1-ES2 → ESTANQUE AGUA FRESCA #2 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL1-MDI → CONDUCCION MATRIZ DISTRIB AGUA FRESCA |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL1-LVM → AGUA LAVADO SISTEMAS DE MUESTREO |
| 4 | TCCN-PTE-PAF-RED → RED EXTINCION DE INCENDIOS - 6340 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-SI1 → RED EXTINCION INCENDIOS CHANCADO |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-SI2 → RED EXTINCION INCENDIOS CORREA ESCORIA |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-SI3 → RED EXTINCION INCENDIOS ACOPIO |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-SI4 → RED EXTINCION INCENDIOS TUNEL CORREA SAG |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-SI5 → RED EXTINCION INCENDIOS CORREA SAG |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-SI6 → RED EXTINCION INCENDIOS MOLIENDA |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-SI7 → RED EXTINCION INCENDIOS FLOTACION |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-SI8 → RED EXTINCION INCENDIOS ESPESADOR CONCEN |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-SI9 → RED EXTINCION INCENDIOS ESPESADOR RELAVE |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S10 → RED EXTINCION INCENDIOS EDIFICIO FILTROS |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S11 → RED EXTINCION INCENDIOS CORREA CONCENT |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S12 → RED EXTINCION INCENDIOS TOLVA CONCENT |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S13 → RED EXTINCION INCENDIOS SALA BBAS D. POS |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S14 → RED EXTINCION INCENDIOS PTA FLOCULANTE |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S15 → RED EXTINCION INCENDIOS CHILLER MOLIENDA |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S16 → RED EXTINCION INCENDIOS ESTANQ REACTIVOS |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S17 → RED EXTINCION INCENDIOS SALA COMPRESORES |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S18 → RED EXTINCION INCENDIOS TK ALIM FILTROS |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S19 → RED EXTINCION INCENDIOS TK ALIM RELAVES |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S20 → RED EXTINCION INCENDIOS BODEGA |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S21 → RED EXTINCION INCENDIOS TALLER |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S22 → RED EXTINCION INCENDIOS ROMANA CAMIONES |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S23 → RED EXTINCION INCENDIOS SALAS ELECTRICAS |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S24 → RED EXTINCION INCENDIOS TRAFOS GENERICOS |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S25 → RED EXTINCION INCENDIOS OFICINAS ADMIN |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S26 → RED EXTINCION INCENDIOS TRAFOS MOLINOS |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S27 → RED EXTINCION INCENDIOS PTAS |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RED-S28 → RED EXTINCION INCENDIOS PLANTA TRAT AGUA |
| 4 | TCCN-PTE-PAF-TMA → TRATAMIENTO DE AGUA - 6350 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-ES1 → ESTANQUE DE AGUA TRATADA |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-ES2 → ESTANQUE DE AGUA SELLO |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-ES3 → ESTANQUE AGUA LAVADO FILTRO |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-ES4 → ESTANQUE ABLANDADOR 1 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-ES5 → ESTANQUE ABLANDADOR 2 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-ES6 → ESTANQUE SALMUERA 1 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-ES7 → ESTANQUE SALMUERA 2 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-ES8 → ESTANQUE ACUMULADOR AGUA RETROLAVADO |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-PTA → PLANTA TRATAMIENTO AGUA PARA AGUA SELLO |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-B01 → BOMBA DE IMPULSION AGUA LAVADO MANIFOLD |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-B02 → BOMBA DE IMPULSION AGUA LAVADO MANIFOLD |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-B03 → BOMBA DE IMPULSION AGUA LAVADO TELA #3 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-B04 → BOMBA DE IMPULSION AGUA LAVADO TELA #4 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-B05 → BOMBA DE IMPULSION AGUA DE SELLO #5 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-B06 → BOMBA DE IMPULSION AGUA DE SELLO #6 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-B07 → BOMBA RETROLAVADO SISTEMA FILTRACION #7 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-B08 → BOMBA RETROLAVADO SISTEMA FILTRACION #8 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-FT1 → FILTRO AGUA DE SELLO |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-FT2 → FILTRO DE ARENA 1 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-FT3 → FILTRO DE ARENA 2 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-TMA-TCL → TECLE MTTO. BBAS AGUA REC Y LAV FILTROS |
| 4 | TCCN-PTE-PAF-RLS → TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS - 6360 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-RLS-PTS → PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS |
| 4 | TCCN-PTE-PAF-AL2 → ALMACEN Y DISTRIBUCION AGUA RECU - 6370 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-ES1 → ESTANQUE AGUA DE PROCESO |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-L01 → LINEA AGUA PROCESO 3" A MOLINO SAG |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-L02 → LINEA AGUA PROC LAVADO SUCCION BBAS HIDR |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-L03 → LINEA AGUA PROC A CAJON ALIM BAT HIDROC |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-L04 → LINEA AGUA PROCESO A BATERIA HIDROCICLON |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-L05 → LINEA AGUA PROCES CELDA FLOT PRIM F1 Y 2 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-L06 → LINEA AGUA PRO LAV DCGA 7510-BOC-001/002 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-L07 → LINEA AGUA PRO LAV DCGA 7410-BOC-001/002 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-L08 → LINEA AGUA PROCESO A 7410-ESP-001 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-L09 → LINEA AGUA PROCESO LAV DCGA 7410-ESP-001 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-L10 → LINEA AGUA PROC LAV SUCC 7420-BOC-001/02 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-L11 → LINEA AGUA PROCESO LAV DCGA 7510-ERV-001 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-L12 → LINEA AGUA PROC LAV SUCC 7520-BOC-001/02 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-L13 → LINEA AGUA PROC LAV SUCC 7510-BOC-001/02 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-L14 → LINEA AGUA PROC LAV SUCC 7410-BOC-001/02 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-L15 → LINEA AGUA PROC LAV SUCC 7330-BOC-001/02 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-L16 → LINEA AGUA PROC LAV DCGA 7330-BOC-001/02 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-ES2 → ESTANQUE AGUA RECUPERADA FILTROS |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-B01 → BOMBA #1 DE IMPULSION AGUA PROCESO |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-B02 → BOMBA #2 DE IMPULSION AGUA PROCESO |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-B03 → BOMBA IMPULSION AGUA RECUP. FILTROS #3 |
| 5 | TCCN-PTE-PAF-AL2-B04 → BOMBA IMPULSION AGUA RECUP. FILTROS #4 |
| 4 | TCCN-PTE-SUE-RYS → RECEPCION Y SUMINISTRO ENERGIA EL - 6510 |
| 5 | TCCN-PTE-SUE-RYS-LIT → LINEAS DE TRANSMISION AT 110 KV |
| 4 | TCCN-PTE-SUE-SBE → SUBESTACION ELECTRICA EL COBRE - 6540 |
| 5 | TCCN-PTE-SUE-SEL-SW1 → SWITCHGEAR GIS |
| 5 | TCCN-PTE-SUE-SEL-SW2 → SWITCHGEAR GIS DOBLE BARRA SWG2 |
| 5 | TCCN-PTE-SUE-SEL-TRF → TRANSFORMADOR DE PODER |
| 5 | TCCN-PTE-SUE-SEL-DB1 → BARRAS ENCAPSULADA TRIPOLAR DBR1 |
| 5 | TCCN-PTE-SUE-SEL-DB2 → BARRAS ENCAPSULADAS RESINA EPOXY DBR2 |
| 5 | TCCN-PTE-SUE-SEL-DB3 → BARRAS ENCAPSULADAS RESINA EPOXY DBR3 |
| 5 | TCCN-PTE-SUE-SBE-SAE → SALA ELECTRICA S/E EL COBRE 6540-SEL-001 |
| 4 | TCCN-PTE-SUE-SUM → SUMINISTRO PTE - 6550 |
| 4 | TCCN-PTE-CGI-CYC → COMUNICACIONES Y CONTROL - 6740 |
| 5 | TCCN-PTE-CGI-CYC-SCO → SALA DE CONTROL PLANTA TRATAM ESCORIA |
| 4 | TCCN-PTE-CGI-TEL → TELECOMUNICACIONES - 6750 |
| 5 | TCCN-PTE-CGI-TEL-SCO → SALA DE DATOS PLANTA TRATAM ESCORIA |
| 5 | TCCN-PTE-CGI-TEL-PF1 → PANEL FIBRA OPTICA A |
| 5 | TCCN-PTE-CGI-TEL-PF2 → PANEL FIBRA OPTICA B |
| 5 | TCCN-PTE-CGI-TEL-PF3 → PANEL FIBRA OPTICA C |
| 4 | TCCN-PTE-CGI-INF → INFORMATICA INDUSTRIAL - 6760 |
| 4 | TCCN-PTE-PRS-SPF → PLANTA DE FLOCULANTE - 6920 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-ES1 → ESTANQUE PREPARACION |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-ES2 → ESTANQUE ALMACENAMIENTO |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-B01 → BOMBA TRANSFERENCIA #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-B02 → BOMBA TRANSFERENCIA #2 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-B03 → BOMBA DOSIFICACION #3 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-B04 → BOMBA DOSIFICACION #4 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-FJ1 → FLUJOMETRO FLOCULANTE 1603 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-FJ2 → FLUJOMETRO AGUA DE PROCESO 1605 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-B05 → BOMBA DOSIFICACION #5 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-B06 → BOMBA DOSIFICACION #6 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-FJ3 → FLUJOMETRO FLOCULANTE 1604 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-FJ4 → FLUJOMETRO AGUA DE PROCESO 1606 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-TOL → TOLVA ALIMENTACION FLOCULANTE |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-TND → TORNILLO DOSIFICADOR |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-TC1 → TECLE MANUAL TOLVA |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-TC2 → TECLE MONORRIEL |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-SOP → SOPLADOR |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-GPC → GRUA PESCANTE |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-DLO → DUCHA DE EMERGENCIA |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SPF-TDF → TABLERO DISTRIBUCION DE FUERZA |
| 4 | TCCN-PTE-PRS-PDR → PLANTA DE REACTIVOS - 6930 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-PDR-ES1 → ESTANQUE ALMACEN Y DISTR COLECTOR |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-PDR-ES2 → ESTANQUE ALMACEN Y DISTR ESPUMANTE |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-PDR-B01 → BOMBA DOSIFICADORA COLECTOR #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-PDR-B02 → BOMBA DOSIFICADORA COLECTOR #2 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-PDR-B03 → BOMBA DOSIFICADORA ESPUMANTE |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-PDR-DL1 → DUCHA LAVAOJOS |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-PDR-DL2 → DUCHA LAVAOJOS |
| 4 | TCCN-PTE-PRS-SAC → PLANTA DE AIRE - 6940 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-CO1 → COMPRESOR DE AIRE #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-CO2 → COMPRESOR DE AIRE #2 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-CO3 → COMPRESOR DE AIRE #3 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-GPT → PUENTE GRUA SALA COMPRESORES |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-TCL → TECLE MANTENCION SOPLADORES |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-AC1 → ACUMULADOR DE AIRE #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-AC2 → ACUMULADOR DE AIRE #2 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-AC3 → ACUMULADOR DE AIRE #3 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-SE1 → SECADOR AIRE DE INSTRUMENTACION |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-SE2 → SECADOR AIRE DE INSTRUMENTAC FILTRACION |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-SE3 → SECADOR AIRE DE INSTRUMENTACION CHANCADO |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-L01 → LINEA AIRE PROCESO A CELDAS PRI FILA 1 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-L02 → LINEA AIRE PROCESO A CELDAS PRI FILA 2 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-L03 → LINEA AIRE PROCESO A CELDAS SCA FILA 1 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-L04 → LINEA AIRE PROCESO A CELDAS SCA FILA 2 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-L05 → LINEA AIRE PLANTA A FLOTACION |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-L06 → LINEA AIRE PLANTA A CONCENTRADO |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-L07 → LINEA AIRE PLANTA A MOLIENDA |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-L08 → LINEA AIRE PLANTA A CHANCADO |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-L09 → LINEA AIRE PLANTA A SISTEMA AGUA PROCESO |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-L10 → LINEA AIRE PLANTA A PLANTA FLOCULANTE |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-TCN → TABLERO DE CONTROL NEUMATICO |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-SO1 → SOPLADOR DE AIRE FLOTACION #1 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-SO2 → SOPLADOR DE AIRE FLOTACION #2 |
| 5 | TCCN-PTE-PRS-SAC-SO3 → SOPLADOR DE AIRE FLOTACION #3 |
| 4 | TCCN-PTE-DRR-PEM → PISCINA DE EMERGENCIA - 7610 |
| 5 | TCCN-PTE-DRR-PEM-PSC → PISCINA DE EMERGENCIA |
| 5 | TCCN-PTE-DRR-PEM-CTV → CAMARA CCTV PISCINA EMER. 7610-XT-0831 |
| 5 | TCCN-PTE-DRR-PEM-GBT → GABINETE CCTV PISCINA EMER 7610-XNT-0831 |
| 5 | TCCN-PTE-DRR-PEM-BBA → BOMBA SUMERGIBLE PISCINA DE EMERGENCIA |
| 5 | TCCN-PTE-DRR-PEM-GPC → GRUA PESCANTE BBA. SUMERG. PISC. EMERG. |

Tabla 8: EDE Niveles 4 y 5.

## Listado de Equipos Principales.

Los siguientes equipos fueron considerados para el desarrollo de la Estructura de descomposición de equipos (EDE).

| AREA | DESCRIPCION | EQUIPO |
| --- | --- | --- |
| 06300 | Suministro de Agua | Estanques Agua Fresca 06330-EST-001/002 |
|  |  | Estanque Agua Sello 06350-EST-002 |
|  |  | Estanque Agua Lavado Filtro 06350-EST-003 |
|  |  | Estanque Ablandador 06350-EST-004/005 |
|  |  | Estanque Salmuera 06350-EST-006/007 |
|  |  | Bomba Impulsión Agua Lav. Manifold 06350-BOC-001/002 |
|  |  | Bomba Impulsión Agua Lav. Tela 06350-BOC-003/004 |
|  |  | Bomba Impulsión Agua Sello 06350-BOC-005/006 |
|  |  | Bomba Retroalimentación Sist. Filtrado 06350-BOC-007/008 |
|  |  | Planta Tratamiento de Aguas Servidas 06360-PTA-001 |
|  |  | Estanques Agua Proceso 06370-EST-001 |
|  |  | Estanques Agua Recuperada 06370-EST-002 |
|  |  | Bomba Impulsión Agua Proceso 06370-BOC-001/002 |
|  |  | Bomba Impulsión Agua Recuperada 06370-BOC-003/004 |
| 06540 | Subestación Eléctrica el Cobre | Sala Eléctrica S/E el Cobre 06540-SEL-001 |
| 06920 | Planta Floculante | Estanque Preparación 06920-EST-001 |
|  |  | Estanque Almacenamiento 06920-EST-002 |
|  |  | Bombas Transferencia #1 y #2 06920-BBA-001/002 |
|  |  | Bombas Dosificadores 3-4-5 y 4 06920-BBA-003@006 |
|  |  | Soplador 06920-SOP-001 |
| 06930 | Planta Reactivos | Estanques Almacenamiento y Distr. Colector 06930-EST-004 |
|  |  | Estanques Almacenamiento y Distr. Espumante 06930-EST-005 |
|  |  | Bombas Dosificadora Colector 1 y 2 06930-BBA-001/002 |
|  |  | Bomba Dosificadora Espumante 06930-BBA-003 |
| 06940 | Planta Aire | Compresores de Aire 1-2 y3 06940-COM-001@003 |
|  |  | Acumuladores de Aire 1-2 y 3 06940-ACU-001@003 |
|  |  | Secadores de Aire 06940-ACU-001@003 |
|  |  | Sopladores de Aire 1-2 y 3 06940-SOP-001@003 |
| 07100 | Transporte, Manejo, Chancado y Acopio de Escoria | Tolva Recepción de Escoria 07110-TOL-001 |
|  |  | Alimentador de Placas 07120-APC-001 |
|  |  | Chancador de Mandíbulas 07120-CHM-001 |
|  |  | Chute Recolector de Finos 07120-CHU-002 |
|  |  | Chute de Descarga Chancador 07120-CHU-003 |
|  |  | Correa Alimentación Acopio 07120-CTR-001 |
|  |  | Sala Eléctrica Chancado 07190-SEL-001 |
| 07200 | Molienda de Escoria | Alimentador de Placas 07210-APC-001 |
|  |  | Alimentador de Placas 07210-APC-002 |
|  |  | Correa Alimentación Molino SAG 07210-CTR-001 |
|  |  | Molino SAG 07210-MSG-001 |
|  |  | Correa Descarga Trommel 07210-CTR-002 |
|  |  | Correa de Alta Pendiente Pebbles 07210-CTR-003 |
|  |  | Correa Retorno Pebbles 07210-CTR-004 |
|  |  | Cajón Alimentación Hidrociclones 07240-CAJ-001 |
|  |  | Bombas Alimentación Hidrociclones 07240-BOC-001/002 |
|  |  | Batería de Hidrociclones 07240-BHI-001 |
|  |  | Molino de Bolas 07220-MBO-001 |
|  |  | Salas Eléctricas Molienda 07290-SEL-001/002 |
| 07300 | Flotación de Escoria | Cajón Distribuidor a Flotación Primaria 07310-CAJ-001 |
|  |  | Bomba Sumergible Flotación #1 07310-BBA-001 |
|  |  | Cortador de Muestra Cabeza Flot. #1 07310-CMU-001 |
|  |  | Celdas de Flotación Primaria Fila 1 07310-CFL-001@005 |
|  |  | Celdas de Flotación Primaria Fila 2 07310-CFL-006@010 |
|  |  | Celdas de Flotación Scavenger Fila 1 07330-CFL-001@008 |
|  |  | Celdas de Flotación Scavenger Fila 2 07310-CFL009@016 |
|  |  | Cajón Distribuidor a Flotación Scavenger 07330-CAJ-002 |
|  |  | Bombas Recirculación Scavenger 07330-BOC-001/002 |
|  |  | Cajón Recirculación a Flotación Scavenger 07330-CAJ-003 |
|  |  | Bombas Recirculación Flot. Scavenger 07330-BOC-001/002 |
|  |  | Unidad Hidráulica Acc. Vva. Guillotina 07330-UHD-001 |
|  |  | Cajón Distribución Flot. Scavenger 07330-CAJ-002 |
|  |  | Bomba Sumergible Flotación #2 07330-BBA-002 |
|  |  | Cortadores de Muestra Courier 07390-AU-0501A@0501G |
|  |  | Analizador de Leyes 07390-AE/AIT-0501 |
|  |  | Sala Eléctrica Flotación 07390-SEL-001 |
| 07400 | Manejo de Concentrado | Cajón de Bombeo Concentrado Final 07410-CAJ-001 |
|  |  | Cajón Alimentación Espesador de Concentrado 07410-CAJ-002 |
|  |  | Bombas de Impulsión Concentrado Final a Espesamiento 07410-BOC-001/002 |
|  |  | Unidades Hidráulicas Acc. Vva. Guillotina 1 y2 07410-UHD-001/002 |
|  |  | Espesador de Concentrado 07410-ESP-001 |
|  |  | Unidad Hidráulica Acc. Vvas. #3 07410-UHD-003 |
|  |  | Bombas Descarga Espesador de Concentrado 07410-BOC-003/004 |
|  |  | Cortador de Muestra Concentrado 07410-CMU-001 |
|  |  | Estanque Alimentación Filtros 07420-EST-001 |
|  |  | Agitador Estanque alimentación Filtros 07420-AGT-001 |
|  |  | Bombas Alimentación Filtros 07420-BOC-001/002 |
|  |  | Filtro de Concentrado 1 07420-FTR-001 |
|  |  | Filtro de Concentrado 2 07420-FTR-002 |
|  |  | Unidad Hidráulica Filtro Conc. #1 07420-FTR-001-01 |
|  |  | Estanques Desaireadores #1 07420-FTR-001-02 |
|  |  | Silenciador #1 07420-FTR-001-03 |
|  |  | Unidad Hidráulica Filtro Conc. #2 07420-FTR-002-01 |
|  |  | Estanques Desaireadores #2 07420-FTR-002-02 |
|  |  | Silenciador #2 07420-FTR-002-03 |
|  |  | Chutes Descarga Filtro 1 07420-CHU-001/002 |
|  |  | Chutes Descarga filtro 2 07420-CHU-003/004 |
|  |  | Correa Transporte Concentrado 07420-CTR-001 |
|  |  | Tolva Recepción Concentrado 07420-TOL-003 |
|  |  | Alimentador Pesométrico Carguío Concentrado 07420-ACT-001 |
|  |  | Puente Grúa Filtrado 07420-GPT-001 |
|  |  | Bomba Sumergible Filtrado 07420-BBA-001 |
|  |  | Compresores de Aire Filtrado 07420-COM-001/002/003 |
|  |  | Filtros de Aire 07420-FTR-003/004/005 |
|  |  | Sala Eléctrica Filtrado 07490-SEL-001 |
| 07500 | Manejo de Relaves | Cajón de Bombeo Relaves a Espesamiento 07510-CAJ-001 |
|  |  | Bombas Impulsión Relaves a Espesamiento 07510-BOC-001/002 |
|  |  | Unidades Hidráulicas 07510-UHD-001/002/003 |
|  |  | Cajón Alimentación a Espesador de Relaves 07510-CAJ-002 |
|  |  | Espesador de Relaves 07510-ERV-001 |
|  |  | Bombas Descarga Espesador de Relaves 07510-BOC-003/004 |
|  |  | Cortador de Muestra Relaves 07510-CMU-001 |
|  |  | Bomba Sumergible Espesamiento 07510-BBA-001 |
|  |  | Agitador Estanque Relaves Espesados 07520-AGT-001 |
|  |  | Bombas Precarga Relaves 07520-BOC-001/002 |
|  |  | Bombas Desplazamiento Positivo a Relaveducto 07520-BDP-001/002 |
|  |  | Unidades Hidráulicas 07520-UHD-001/002 |
| 07610 | Piscina de Emergencia | Piscina de Emergencia 07610-PSC-001 |
|  |  | Bomba Sumergible 07610-BBA-001 |

Tabla 9: Listado de Equipos Principales del Proyecto.

# conclusiones y recomendaciones

En total fueron propuestos 429 equipos unitarios (quinto nivel estructura SAP PM), agrupados en 11 áreas de proceso de acuerdo a lo que se muestra en la siguiente tabla:

| ÁREA | CANTIDAD DE EQUIPOS |
| --- | --- |
| TCCN-PTE-PCH → 7100 - CHANCADO Y ACOPIO | 31 |
| TCCN-PTE-PSG → 7200 - MOLIENDA ESCORIA | 68 |
| TCCN-PTE-PFL → 7300 - FLOTACION PRIMARIA Y SCAVENGER | 71 |
| TCCN-PTE-CON → 7400 - MANEJO CONCENTRADO | 65 |
| TCCN-PTE-PRL → 7500 - RELAVES | 42 |
| TCCN-PTE-EDI → 6100 - EDIFICIOS | 4 |
| TCCN-PTE-PAF → 6300 - SUMINISTRO DE AGUA | 78 |
| TCCN-PTE-SUE → 6500 - SUMINISTRO ELECTRICO | 8 |
| TCCN-PTE-CGI → 6700 - COMUNICACION GRAL E INFORMATICA | 5 |
| TCCN-PTE-PRS → 6900 - ALMACEN Y DISTRIBUCION REACTIVOS | 52 |
| TCCN-PTE-DRR → 7600 - COLECCION DE DERRAMES | 5 |
| TOTAL | 429 |

Tabla 10: Resumen equipos planta tratamiento escoria (PTE).

# anexos.

## ANEXO 1: “N13CC14-03220-PDTMC-000011 Planilla de Trabajo EDE Planta Tratamiento de Escoria”.

## ANEXO 2: “N13CC14-03220-PDTMC-000042 Planilla de Trabajo informe de carga U.T. PTE”.